附件1

用户需求书

一、总则

- 1.项目名称：中山市口腔医院互联网专线租赁服务项目

- 2.预算总额：46000.00元，最高上限价为46000.00元。

- 3.未经采购人同意成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

- 4.租赁期限：1年，具体起始时间以合同约定为准。

- 5.采购范围：通过租赁的方式采购100M互联网专线，为我院东区门诊部提供提供互联网出口服务。

二、服务内容及要求

- 1.要求供应商提供1对互联网专线从其骨干核心节点连接中山市口腔医院东区门诊部（中山市东区兴文路 38 号）采购人指定机房作为主用线路。所提供线路需在合同签订之日起5个工作日内完成安装调试与验收，在合同期内对所提供互联网专线提供保修和日常维护服务。

- 2.在合同有效期内，供应商对于采购人的网络测速要求，能提供专门的测速服务并出具测速报告。

- 3.当带宽需要升级时，在采购人不更换设备的情况下，供应商须支持灵活、平滑地的带宽升级。后期当采购人需要进行带宽扩展时，供应商可以在不更换用户设备的情况下灵活、平滑地进行。

- 1.所提供的互联网专线的接入链路直接连接到本地区的一级交换机（核心交换设备 ）上。

- A）要求用拓扑图的形式画出运营商的核心骨干网络，指出本次租用专线的接入点， 并且标明各骨干路由的带宽和设备（含传输和网络交换机）型号；

- B）提供并说明接入的骨干数据节点路由设备的包交换能力、设备型号及到国内互联网主干的带宽；

- 2.免费提供至少一个连续公网非保留的、掩码长度至少为/64的IPv6地址段。

- 3.为保障采购人各项服务的连续性，原则要求供应商应当提供原有IP地址；或者在保证网络的稳定的前提下，提供相应的过度方案，平滑的过渡到新的IP地址；若IP地址变更，供应商必须提出IP地址与网站备案等迁移方案并负责实施，所需费用包括在线路租赁费中，采购人不另行支付。

- 4.互联网专线必须直接接入采购人的网络设备。

- 5.线路质量保证要求：在正常带宽负荷下（负荷小于70％）平均丢包率不高于2‰ 。线路可用率承诺不低于99.86%。年业务中断历时累计不能超过12小时。从采购人互联网出口网络设备端到运营商端网络设备网络延时≤50ms；

- 6.专线须具有良好的扩展性和可升级性，须考虑未来带宽扩容的需要，从网络和设备的配置上都要保留一定的扩充余地，满足未来业务发展而产生的升级扩展需求。

- 7.提供稳定的DNS服务。

- 8.提供的接入线路和备份线路的切换时间必须小于备份线路的切换时间必须小于10分钟。

- 9.其他技术参数必须符合国家《电信服务规范》及地方相关技术规范要求。

- 三、商务要求

- （一）报价要求

- 1.本项目总报价最高上限价46000.00元，报价高于本项目最高上限价的为无效报价。

- 2.报价应为全包价，以人民币为结算单位，包括全部设备及零配件、运输装卸、 安装调试、验收、售后服务和其他必要伴随设备及服务的费用、税费、不可预见费等完成本次采购内容及合同实施过程中全部所需的一切费用。

- 3.本项目由成交供应商负责本项目需求对成交供应商要求的一切事宜及责任，如果供应商在签署合同后，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商提供，采购人将不再支付任何费用。

- 4.货币：人民币。

（二）安装地点、时间

- 1安装地点：中山市口腔医院东区门诊部（中山市东区兴文路38号）

- 2.交付时间：接到采购人通知后5日内完成安装、部署和调试并交付使用。

（四）售后服务要求

- 1.提供互联网专线及相关设备设施的维护服务，不再收取额外维护费。

- 2成交供应商负责对提供的互联网专线进行日常维护和监控，以保证专线线路的正常运行， 并制定相应的维护作业计划。实施方的技术维护人员每季度到现场对所有通信设施进行维护，以保障设备的安全可靠运行。

- 3.设立维护热线，为采购人提供7×24小时热线电话和远程技术支持服务。 在收到线路或设备故障申报通知后，须半小时内到达现场，1小时内反馈故障情况。

- 4.如果线路故障在检修4小时后仍无法排除，应在6小时内提供替代解决方案。

- 5.每月向采购人提供故障报告和运行报告。

- 6.若成交供应商由于维护原因，需中断互联网专线进行割接操作时，必须提前至少72小时 （重大自然灾害除外）通知采购人做好相关准备工作，割接时间不能安排在每天 8:00至20：00内进行。

- 7.成交供应商须免费提供互联网出口技术咨询、优化建议以及通讯管理建议。

- 8.成交供应商提供的网络须具备高度的可靠性，具备抵抗设备故障、线路故障和环境风险等因素的能力，保障采购人应用系统的正常运行；

- 9.成交供应商提供的网络须具备高度的安全性，符合国家安全性的要求；

- 10.成交供应商提供的网络须具备高度的可管理性，能够对线路和设备进行有效监测、快速响应和及时排除故障；

- 11.租赁期结束后，如采购人需更换运营商，成交供应商必须免费协助采购人及新运营商做好切换及调试工作，在交接期内，继续为客户提供光纤链路及网络的租用及维护服务。

四、结算及付款方式

- 1.合同签订后，成交供应商向采购人提交申请款项支付资料之后30天内，采购人向成交供应商支付100%合同款项。

- 2.本合同款项以人民币通过银行转账方式结算，乙方凭以下资料申请款项支付：

- ①合同复印件；②乙方开具对应款项的正规全额发票和对应款项收据。

- 3.因采购人使用资金需要经过财务审批程序，采购人在前款规定的付款时间为向财务部门提出办理支付申请手续的时间（不含账务部门、支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

五、评审方法

经评审的最低价法：由评审委员会从需求响应方面和价格方面进行综合评审，符合用户需求且报价最低的为排名第一，排名第一的推荐为拟成交供应商。

### 六、合同订立

- 1.定标程序：采购人按照评审汇总表确定排名第一的为成交供应商。

- 成交供应商确定后，成交供应商拒绝与采购人签订合同的或者放弃成交资格，采购人可以按照评审汇总表的排序，递补确定排名第二的供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。